备案号：Z备2022 017号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG44/Z 007－2022

母猪发情监测设备

(公示稿)

2022-XX–XX发布

2022-XX–XX实施

广东省农业农村厅  发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

5 鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	2

5.4 适用地区性能试验	3

5.5 综合判定规则	4

附录A（规范性附录）产品规格表	6

附录B（规范性附录）广东省农业机械专项鉴定实地试验验证报告	7

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广东省农业农村厅提出。

本大纲由广东省农业技术推广中心技术归口。

本大纲起草单位：广东省农业技术推广中心、深圳数影科技有限公司、广州影子科技有限公司。

本大纲主要起草人：郑凯仁、聂虎子、高云、周永发、陈坚松、潘明波、张岩、刘小诚、杨士葶、李育林。

母猪发情监测设备

  - 范围

本大纲规定了母猪发情监测设备专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于母猪发情监测设备(以下简称“监测设备”）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 母猪发情监测设备

对健康空怀母猪的发情行为进行监测，判断发情时间，计算并推送最佳配种时间的设备。一般包括传感器、主控系统、信息推送系统等。

- 母猪查情准确率

监测设备判断母猪发情并推荐母猪进行人工配种后，受孕母猪总头数与试验母猪总头数的比值。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，申请者需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性评价材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等之一）；

- 符合本大纲要求的安全性检查报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖企业公章。

    - 样机确定

样机由申请者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1套。除性能试验（母猪查情准确率）需要使用50套12个月以内生产的合格产品作为试验用机外，其余指标只需一套样机检测。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。申请者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 主控系统型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 信息推送系统型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 传感器与控制系统信息连接方式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 核对（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 6 | 查情配种信息记录存储、统计功能 | 一致 | 核对 |
| 7 | 传感器类型 | 一致 | 核对 |
| 8 | 传感器数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 工作电压 | 一致 | 核对 |
| 10 | 人机交互方式 | 一致 | 核对 |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

        - 采用材料评审方式，对制造商提供的创新性证明材料进行评价。

        - 制造商提供的创新性证明材料应包含产品创新性说明材料以及至少以下材料之一：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

        - 经过评价，提出鉴定产品在产品结构、材质、功能及工作原理等方面的创新点，判断是否有所突破和创新。

      - 判定规则

经评价认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

        - 电气控制系统应设有接地装置。采用安全电压供电的监测设备此条款不适用。

        - 电气控制装置应有防水装置或防水措施。

      - 安全信息

        - 对操作人员有危险的部位应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的要求。

        - 各操纵装置、操作按钮及人机交互界面的操控键应配有简体中文标志或操作符号标志。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志及粘贴位置应在使用说明书中复现和说明。

      - 安全性能

        - 冷态绝缘电阻

使用绝缘电阻测试仪500 V挡位测量，带电端子与机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。采用安全电压供电的监测设备此条款不适用。

      - 判定规则

安全防护、安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

适用性评价内容和要求见表2。

- 适用性评价内容和要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母猪查情准确率 | / | ≥72% |
| 2 | 查情判断、配种推送功能 | / | 监测设备应能对健康空怀母猪的行为进行查情判断，计算母猪的发情时间，推送最佳配种时间。 |
| 3 | 工作状态自检以及异常情况报警功能 | / | 监测设备监控设备应有查情工作状态自检并具备拍摄光照条件低、异物遮挡拍摄及检测不到目标的报警功能。 |
| 4 | 有效探测距离 | m | 不低于企业的明示值的最大值。 |
| 注：性能试验允许通过远程视频连线方式进行试验数据采集。 |  |  |  |

      - 试验方法

        - 试验条件

试验条件应满足下列要求：

- 试验场所应符合使用说明书的要求。

- 试验用样机应按使用说明书要求进行安装，并调整到正常工作状态。

- 工作电压应在额定工作电压的±5%范围内。

        - 母猪查情准确率

在同批次健康空怀母猪中随机挑取50头母猪，依次赶入装有监测设备的定位栏中进行试验，按使用说明书要求启动监测设备，监测设备判断出母猪发情并推荐母猪进行人工配种后，对试验中配种过的母猪进行超声波孕检，受孕母猪总头数与被推荐配种的母猪总头数的占比即母猪查情准确率。试验步骤按表3所示，母猪查情准确率按式（1）计算。

- 母猪查情准确率试验步骤

| 序号 | 试验步骤 | 步骤说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 母猪转入定位栏 | 母猪空怀后转入装有监测设备的定位栏。 |
| 2 | 启动监测设备进行查情 | 按使用说明书要求启动查情。 |
| 3 | 每日诱情 | 1～7天内按照猪场里的日常管理规范，对母猪进行正常的公猪诱情和人工抚摸、按压等操作。 |
| 4 | 配种 | 按使用说明书要求，观察监测设备的的灯光、显示界面等，按照监测设备推荐的配种时间对母猪进行人工授精，配种。 |
| 5 | 结束查情 | 按照猪场的日常管理规范，结束查情，结束查情时间可在7天后或母猪配完种后进行。 |
| 6 | 试验结果记录 | 记录试验母猪信息表。 |
| 7 | 孕检 | 按照猪场的日常管理规范，一般在配种30天后对配种后的母猪进行孕检，通过动物测孕超声波等手段来检测母猪体内有无孕囊，有孕囊即受孕，无孕囊即没有受孕。 |
| 8 | 结果统计 | 对孕检的结果进行母猪查情准确率计算。 |

η=nN×100%………………………………………………(1)

式中：

η——母猪查情准确率；

n——受孕母猪总头数，单位为头；

N——试验母猪总头数，单位为头。

        - 查情判断推送功能

母猪查情准确率试验时，同时进行查情判断推送功能检查，检查监测设备能否对健康空怀母猪的行为进行查情判断，计算母猪的发情时间，推送最佳配种时间的功能。

        - 工作状态自检以及异常情况报警功能

监控设备应有查情工作状态自检并报警提示的功能，包括查情工作运行异常检测和传感器运行异常检测的功能。传感器运行异常检测包括图像传感器拍摄光照条件不满足、镜头有异物遮挡、测距传感器和红外感应传感器没有探测到猪只等。分别人为降低测试环境光照亮度，人为遮挡拍摄镜头，不在测量和感知范围内放置猪只等，检查监控设备的报警功能，系统能通过声、光、显示等其中一种或多种方式进行提示和报警为符合要求。

        - 有效探测距离

在装有监测设备的定位栏中进行模拟试验，启动监测设备，以人体为模拟被测物，在定位栏位置来回移动，测量监测设备与被测物的水平直线距离，有效探测距离应不低于企业的明示值。

        - 判定规则

适用地区性能试验全部项目满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符大纲合要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，报告格式见附录B；相关性能也可采信有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表4。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 冷态绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 母猪查情准确率 |  | / | ≥72% |
|  | 2 | 查情判断、配种推送功能 |  | / | 监测设备应能对健康空怀母猪的行为进行查情判断，计算母猪的发情时间，推送最佳配种时间。 |
|  | 3 | 工作状态自检以及异常情况报警功能 |  | / | 监测设备监控设备应有查情工作状态自检并具备拍摄光照条件低、异物遮挡拍摄及检测不到目标的报警功能。 |
|  | 4 | 有效探测距离 |  | m | 不低于企业的明示值的最大值。 |

      - 一级指标均满足大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

附  录  A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 主控系统型式 |  | □集成式 □多板式 □其他（根据实际情况填写） |
| 3 | 信息推送系统型式 |  | □定时推送 □触发推送 □其他（根据实际情况填写） |
| 4 | 传感器与控制系统信息连接方式 |  | □I2C连接 □SPI连接 □MIPI连接 □LVDS连接 □数字信号连接 □TTL连接 □其他（根据实际情况填写） |
| 5 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 6 | 查情配种信息记录存储、统计功能 | / | □记录存储 □统计功能 □其他（根据实际情况填写） |
| 7 | 传感器类型 | / | □图像传感器 □测距传感器 □红外感应传感器 □其他（根据实际情况填写） |
| 8 | 传感器数量 | / | □图像传感器（数量： ） □测距传感器（数量： ） □红外感应传感器（数量： ） □其他（根据实际情况填写） |
| 9 | 工作电压 | / |  |
| 10 | 人机交互方式 | / | □机械按键 □触屏 □PC □手机 □远程控制 □其他（根据实际情况填写） |
| 11 | 有效探测距离 | m |  |
| 注：项目不适用的填“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                       （公章）                       年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

广东省农业机械专项鉴定

实地试验验证报告

| 生产企业名称 |  | 产品型号名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 购置时间 |  | 销售价格 |  |
| 验证时间 |  | 验证地点 |  |
| 验证单位名称 |  | 验证单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作原理、结构特点和作业用途描述 |  |  |  |
| 主要技术参数 及配置 | （参照大纲相关要求填写） |  |  |
| 现场验证情况 | （主要作业性能验证结果、现场运行情况、使用效果等） |  |  |
| 用户评价意见 | （用户情况以及用户对产品适用性、安全性、可靠性等的评价意见） |  |  |
| 实地试验验证单位综合评价意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见） 批准人签字： 验证单位（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业，一份由实地验证单位留存。提供评价意见的用户，使用该产品时间应不少于一个作业季节或累计200 h。