备案号：Z备2022019号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG44/Z 009－2022

可变轨距履带式田园运输机

(公示稿)

2022-XX–XX发布

2022-XX–XX实施

广东省农业农村厅  发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

附录B（规范性附录）广东省农业机械专项鉴定实地试验验证报告	7

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广东省农业农村厅提出。

本大纲由广东省农业技术推广中心技术归口。

本大纲起草单位：广东省农业技术推广中心。

本大纲主要起草人：陈连飞、郭明亮、周永发、林羽、陈坚松。

- 可变轨距履带式田园运输机

  - 范围

本大纲规定了可变轨距履带式田园运输机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于额定载荷不大于1000kg、履带轨距可调范围不小于0.5 m的可变轨距履带式田园运输机（以下简称“运输机”）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

可变轨距履带式田园运输机

以燃油发动机为动力，由操纵机构、履带行走机构和载重台等部件组成，用于在田间运送物品的运输机械。

额定载荷

运输机一次能装载搬运物品质量的设计值。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

- 创新性评价材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等之一）；

- 符合本大纲要求的安全性检查报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由申请者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 操控方法 | 一致 | 核对 |
| 4 | 载重台内侧尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 5 | 载重台上下调节方式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 载重台上下调节范围 | 一致 | 核对 |
| 7 | 配套动力型式 | 一致 | 核对（汽油机/柴油机） |
| 8 | 配套发动机标定功率 | 一致 | 核对 |
| 9 | 配套动力标定转速 | 一致 | 核对 |
| 10 | 履带规格（节距×节数×宽度） | 一致 | 核对 |
| 11 | 履带轨距最小值 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 12 | 履带轨距最大值 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 13 | 履带轨距调节方式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 载重台台面离地高 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 15 | 最小离地间隙 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 16 | 额定载荷 | 一致 | 核对 |
| 17 | 工作档位（前进/后退） | 一致 | 核对 |
| 18 | 换挡方法 | 一致 | 核对 |
| 19 | 整机质量 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 20 | 制动方式 | 一致 | 核对 |
| 注：1、整机外形尺寸测量状态为样机停放在硬化检测场地上，作业平台处于最低位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 2、测量整机质量时，燃油箱加满，载重台空载。 |  |  |  |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

5.2.1.1 采用材料评审方式，对制造商提供的创新性证明材料进行评价。

5.2.1.2 制造商提供的创新性证明材料应包含产品创新性说明材料以及至少以下材料之一：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

5.2.1.3 经过评价，提出鉴定产品在产品结构、材质、功能及工作原理等方面的创新点，判断是否有所突破和创新。

      - 判定规则

经评价认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

        - 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件齿轮、链条、链轮、皮带、皮带轮、摩擦传动装置等动力传动部件，应设置安全防护装置。安全防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

        - 发动机排气部件应有防护，排气方向应避开操纵位置。

        - 应有防止意外起动发动机的装置。

        - 操作者在机器部件升起状态下进行保养和维修作业的，应设置机械支撑机构或液压锁定装置，以防止其意外落下。机械支撑机构应用与整机颜色有明显差别的颜色进行标识，或者应在该装置上或其附近设置安全标识。

      - 安全信息

        - 在旋转工作部件、带轮、传动带、排气管等危险部位附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

        - 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

      - 安全性能

        - 侧倾稳定性

将运输机轨距调整到最小值，载重台上均布额定载荷质量的砝码，并牢固固定。载重台台面处于最高位置，在静态状态下，分左、右两边把运输机置于不妨碍其翻转的侧倾试验台上，安装好防侧滑和防侧翻保护装置，操作侧倾试验台，使运输机缓慢向左或向右倾斜至15°，均不发生倾翻现象为符合要求。可采信具有资质的检验检测机构出具的检验报告（加盖CMA章）。

        - 驻车制动性

将运输机轨距调整到最小值，载重台上均布额定载荷质量的砝码，并牢固固定。载重台台面处于最高位置，运输机在20%的干硬纵向坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5 min。上下坡各试验1次，应沿上下坡方向可靠停驻。

        - 驾驶员耳位噪声

          - 试验条件

在测试场地中心周围半径25 m范围内，不得有如建筑物、围墙、岩石和机器设备等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于5m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

          - 试验方法

用声级计的“A”计权网络和“慢”挡进行测量，将声级计传声器放在驾驶员耳旁，并使传声器朝前，与眼眉等高，距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处。

运输机额定载荷状态下在最高挡位上，发动机油门全开，待其稳定后，读取其噪声值。左右两侧分别测3次，同侧3次测定值之差应不大于2dB（A），同侧3次测定值取平均值，取左右两侧平均值中较大值为检查结果。

      - 判定规则

安全防护、安全信息和安全性能全部符合要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

试验内容和要求见表2。

- 试验内容和要求

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走速度 | 最高档速度 | m/s | 企业明示值±10% |
|  |  | 最低档速度 |  |  |
| 2 | 爬坡能力 |  | / | 符合本大纲5.4.2.3条 |

      - 试验方法

        - 试验条件

运输机上加载额定载荷时，均布额定载荷质量的砝码，并牢固固定。

        - 行走速度

将运输机载重台台面调至最高位置，将轨距调整到可调范围的最小状态进行测试。

在平整的硬路面上进行，最高档时测试距离为50 m，最低档时测试距离为20 m，测定在额定载荷下以最高行驶速度匀速通过测区的时间，计算行驶速度。按照公式（1）、式（2）计算，分别测定3次取平均值。

vg=sgtg                ······························（1）

vd=sdtd                 ······························（2）

式中：

vg——最高挡速度，单位为米每秒（m/s）；

vd——最低挡速度，单位为米每秒（m/s）；

sg——最高档测试距离，单位为米（m）；

sd——最低档测试距离，单位为米（m）；

tg——最高挡所用时间，单位为秒（s）；

td——最低挡所用时间，单位为秒（s）。

        - 爬坡能力

将运输机载重台平台调至最高位置，将轨距调整到可调范围的最小值状态进行测试。在额定载荷下，运输机从平坦路面驶入不小于25%的硬质坡道，坡道长度不少于运输机整机长度的2倍。若能平稳通过则爬坡能力为合格，否则不合格。

      - 判定规则

适用地区性能试验全部项目满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符大纲合要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，报告格式见附录B；相关性能也可采信有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表3。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | - 侧倾稳定性 | / | 符合本大纲第5.3.3.1的要求 |
|  |  |  | 驻车制动性 | / | 符合本大纲第5.3.3.2的要求 |
|  |  |  | 驾驶员耳位噪声 | dB（A） | ≤95 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 行走速度 | 最高档速度 | m/s | 企业明示值±10% |
|  |  |  | 最低档速度 |  |  |
|  | 2 | 爬坡能力 |  | / | 符合本大纲第5.4.2.3的要求 |

      - 一级指标均满足大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

附录A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 操控方法 | / |  |
| 4 | 载重台内侧尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 5 | 载重台上下调节方式 | / |  |
| 6 | 载重台上下调节范围 | mm |  |
| 7 | 配套动力型式 | / | □汽油机 □柴油机 |
| 8 | 配套发动机标定功率 | kW |  |
| 9 | 配套动力标定转速 | r/min |  |
| 10 | 履带规格（节距×节数×宽度） | / |  |
| 11 | 履带轨距最小值 | mm |  |
| 12 | 履带轨距最大值 | mm |  |
| 13 | 履带轨距调节方式 | / |  |
| 14 | 载重台台面离地高 | mm |  |
| 15 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 16 | 额定载荷 | kg |  |
| 17 | 工作档位（前进/后退） | / |  |
| 18 | 换挡方法 | / |  |
| 19 | 整机质量 | kg |  |
| 20 | 制动方式 | / |  |
| 21 | 最高档行走速度 | m/s |  |
| 22 | 最低档行走速度 | m/s |  |
| 注：1、整机外形尺寸测量状态为样机停放在硬化检测场地上，作业平台处于最低位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 2、测量整机质量时，燃油箱加满，载重台空载。 |  |  |  |

制造商负责人：                       （公章）                           年    月    日

附录B

（规范性附录）

广东省农业机械专项鉴定

实地试验验证报告

| 生产企业名称 |  | 产品型号名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 购置时间 |  | 销售价格 |  |
| 验证时间 |  | 验证地点 |  |
| 验证单位名称 |  | 验证单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作原理、结构特点和作业用途描述 |  |  |  |
| 主要技术参数 及配置 | （参照大纲相关要求填写） |  |  |
| 现场验证情况 | （主要作业性能验证结果、现场运行情况、使用效果等） |  |  |
| 用户评价意见 | （用户情况以及用户对产品适用性、安全性、可靠性等的评价意见） |  |  |
| 实地试验验证单位综合评价意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见） 批准人签字： 验证单位（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业，一份由实地验证单位留存。提供评价意见的用户，使用该产品时间应不少于一个作业季节或累计200 h。