备案号：Z备2022 021号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG44/Z 011－2022

手扶履带式枝条粉碎机

(公示稿)

2022-XX–XX发布

2022-XX–XX实施

广东省农业农村厅  发布

目    次

前    言………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围 …………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

4 基本要求 ……………………………………………………………………………………………………1

4.1 需补充提供的文件资料 …………………………………………………………………………………1

4.2 样机确定 …………………………………………………………………………………………………1

5 鉴定内容和方法……………………………………………………………………………… ……………1

5.1 一致性检查 ………………………………………………………………………………………………1

5.2 创新性评价 ………………………………………………………………………………………………2

5.3 安全性检查 ………………………………………………………………………………………………2

5.4 适用地区性能试验 ………………………………………………………………………………………3

5.5 综合判定规则 ……………………………………………………………………………………………4

附录A（规范性附录）产品规格表……………………………………………………………………………6

附录B（规范性附录）广东省农业机械专项鉴定实地试验验证报告  ……………………………………7

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广东省农业农村厅提出。

本大纲由广东省农业技术推广中心技术归口。

本大纲起草单位：广东省农业技术推广中心、广东弘科农业机械研究开发有限公司。

本大纲主要起草人：林羽、周永发、潘十义、郑凯仁、陈连飞、陈坚松、王斌斌。

手扶履带式枝条粉碎机

  - 范围

本大纲规定了手扶履带式枝条粉碎机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于手扶履带式枝条粉碎机（以下简称“枝条粉碎机”）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

手扶履带式枝条粉碎机

以发动机为动力，由手扶操纵机构、履带行走机构、喂入装置和树枝粉碎装置等组成，对树枝进行粉碎处理的设备。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文

- 件复印件；

- 创新性评价材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等之一）；

- 符合本大纲要求的安全性检查报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖企业公章。

    - 样机确定

样机由申请者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。申请者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 （盘式  鼓式 ） |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套动力标定功率 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力标定转速 | 一致 | 核对 |
| 6 | 操纵型式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 喂入装置 | 一致 | 核对 |
| 8 | 喂入口宽度 | 允许偏差为3% | 测量（喂入口处内侧两壁最窄处的宽度） |
| 9 | 主轴转速 | 一致 | 核对 |
| 10 | 刀辊直径 | 允许偏差为2% | 测量（工作直径） |
| 11 | 动片数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 履带轨距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 13 | 履带规格（节距×节数×宽度） | 一致 | 核对 |
| 注：外形尺寸测量是指样机停放在硬化检测场地上，机器处于工作状态。 |  |  |  |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

5.2.1.1 采用材料评审方式，对制造商提供的创新性证明材料进行评价。

5.2.1.2 制造商提供的创新性证明材料应包含产品创新性说明材料以及至少以下材料之一：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

5.2.1.3 经过评价，提出鉴定产品在产品结构、材质、功能及工作原理等方面的创新点，判断是否有所突破和创新。

      - 判定规则

经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

    - 安全性检查

- 5.3.1  安全性能

停车制动：枝条粉碎机在25%的干硬纵向坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5 min。上下坡各试验1次，应沿上下坡方向可靠停驻。

- 5.3.2  安全防护

5.3.2.1 喂入口上应设置防止物体抛射的软帘，出料口、外露各传动装置等危险部位均应有防护装置，防护装置应方便拆卸。

5.3.2.2 进料辊外边缘与喂入口防护罩的距离应不小于 550 mm。

5.3.3 安全信息

5.3.3.1 喂入口、出料口、外露传动等危险部位应有安全警示标志，安全警示标志应便于观察，内容应准确、清晰安全标志应符合GB 10396 的规定。

5.3.3.2 枝条粉碎机应在醒目位置标明主轴的转向。枝条粉碎机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操作位置上的操作者。

5.3.3.3 枝条粉碎机使用说明书应有安全使用说明，安全使用说明应包括以下内容：

a)  使用枝条粉碎机前必须仔细阅读产品使用说明书；

b)  安全标志的内容、说明及粘贴位置，且安全标志应在产品使用说明书中复现；

c)  发现异常情况应立即停机，严禁在机器运转时排除故障；

d)  进料口堵塞时，不准用手或硬物帮助喂入；

e)  操作人员工作时必须使用听力防护装置；

f)  工作场所的防火要求。

5.3.4 安全装备

刀辊上所有紧固件应采取可靠的防松措施。

- 5.3.5 判定规则

安全性能、安全防护、安全信息和安全装备全部符合要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

- 5.4  适用地区性能试验

- 5.4.1 试验内容

试验内容和要求见表2。

- 试验内容和要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行驶速度 | km/h | 达到说明书明示最大值的90% |
| 2 | 碎化率 | / | ≥87% |
| 3 | 最大切碎直径 | mm | 达到说明书明示最大切碎直径的90% |

- 5.4.2  试验方法

- 5.4.2.1 试验条件

- 试验前应按使用说明书的要求对被测样机进行调整，使动刀片、定刀片间隙达到规定的要求。进行空运转试验至样机达到正常工作状态；

- 试验用配套动力应符合说明书要求；

- 操作人员技术应熟练。物料应干净，不得有石块、铁丝、铁钉等硬杂物。

- 5.4.2.2  行驶速度

样机试验选择干硬泥土地面进行，测区长度10 m，记录样机通过测区的时间，按下式（1）计算运行速度。往返各测定一次，取两次平均值。

V=LT×3.6…………………………………………………………..（1）

式中：

V——运行速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测区长度，单位为米（m）；

T——通过测区的时间，单位为秒（s）。

- 5.4.2.3 碎化率

枝条进行正常切碎作业时，随机收集排料管排出的碎料10  kg，将碎料中长度大于设计切碎长度的分离出来后，称量剩余碎料，按式（2）计算合格碎料与全部物料质量的百分比。

δ=m−m1m×100% …………………………………………………………（2）

式中：

δ——碎化率；

m1——长度大于设计切碎长度的碎料质量，单位为（kg）；

m——出料口收集的全部质量，单位为(kg)。

5.4.2.4 最大切碎直径

选出不低于说明书明示最大切碎直径90%的3根枝条（长度1 m～3 m）进行试验，枝条能够被顺利切碎，试验过程中无阻滞现象，项目通过，否则为不通过。

- 5.5  判定规则

适用地区性能试验全部项目满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符大纲合要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，报告格式见附录B；相关性能也可采信有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

- 5.6  综合判定规则

- 5.6.1 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表3。

- 5.6.2  一级指标均满足大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表1的要求 |

- 表3 综合判定(续)

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能(停车制动) | / | 手扶履带式枝条粉碎机能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
|  | 4 | 安全装备 | / | 符合本大纲第5.3.4的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 行驶速度 | km/s | 达到说明书明示最大值的90% |
|  | 2 | 碎化率 | / | ≥87% |
|  | 3 | 最大切碎直径 | mm | 达到说明书明示最大切碎直径的90% |

附  录  A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | （盘式 、鼓式 ） |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 配套动力标定功率 | kW |  |
| 5 | 配套动力标定转速 | r/min |  |
| 6 | 操纵型式 | / |  |
| 7 | 行驶速度 | km/h |  |
| 8 | 喂入装置 | / |  |
| 9 | 喂入口宽度 | mm |  |
| 10 | 切碎长度 | mm |  |
| 11 | 最大粉碎直径 | mm |  |
| 12 | 主轴转速 | r/min |  |
| 13 | 刀辊直径（刀盘直径） | mm |  |
| 14 | 刀辊宽度 | mm |  |
| 15 | 动刀数量 | 把 |  |
| 16 | 定刀数量 | 把 |  |
| 17 | 履带轨距 | mm |  |
| 18 | 规格（节距×节数×宽度） | / | mm× 节× mm |

制造商负责人：                       （公章）                                年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

广东省农业机械专项鉴定

实地试验验证报告

| 生产企业名称 |  | 产品型号名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 购置时间 |  | 销售价格 |  |
| 验证时间 |  | 验证地点 |  |
| 验证单位名称 |  | 验证单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作原理、结构特点和作业用途描述 |  |  |  |
| 主要技术参数 及配置 | （参照大纲相关要求填写） |  |  |
| 现场验证情况 | （主要作业性能验证结果、现场运行情况、使用效果等） |  |  |
| 用户评价意见 | （用户情况以及用户对产品适用性、安全性、可靠性等的评价意见） |  |  |
| 实地试验验证单位综合评价意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见） 批准人签字： 验证单位（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业，一份由实地验证单位留存。提供评价意见的用户，使用该产品时间应不少于一个作业季节或作业时间不少于100 h。