备案号：Z备2023031号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG44/Z 013－2024

果蔬真空干燥机

2024-03-20发布

2024-03-20实施

广东省农业农村厅  发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 需补充提供的文件资料	2

4.2 样机确定	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	6

附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（规范性附录）广东省农业机械专项鉴定实地试验验证报告	9

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广东省农业农村厅提出。

本大纲由广东省农业技术推广中心技术归口。

本大纲起草单位：广东省农业技术推广中心、广东海美机械制造有限公司、广东振声智能装备有限公司。

本大纲主要起草人：陈连飞、周永发、饶卫航、聂虎子、郭明亮、林羽、伍德权、陈均奇、廖东庆。

- 果蔬真空干燥机

  - 范围

本大纲规定了果蔬真空干燥机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于果蔬真空干燥机（以下简称“干燥机”）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 14095 农产品干燥技术 术语

  - 术语和定义

GB/T 14095中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

果蔬真空干燥机

由真空干燥室、加热系统、真空系统、排湿系统和电气控制系统等组成，利用真空干燥技术对果蔬、中药材、香辛料等农产品进行干燥的设备。

空载抽真空时间

在空载状态下，利用自身真空系统将干燥室内气压由常态抽至工作压力所需时间。

真空稳定性

在空载状态下，干燥室内气压降至明示的额定工作压力的最低值（简称规定值）后，继续正常运行0.5h，在该时间段内干燥室内气压偏离规定值的最大值为真空稳定性。

有效干燥面积

干燥室内可用于铺放干燥物料的物料盘内面积总和。

有效干燥容积

干燥室内可用于堆放干燥物料的空间容积总和。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 与物料直接接触的零部件材料、涂层的卫生安全证明或无毒无害承诺书：

- 创新性评价材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等之一）；

- 符合本大纲要求的安全性检查报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由申请者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铺放 | 堆放 |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 | 核对 |
| 2 | 总功率 |  | 一致 | 核对 | 核对 |
| 3 | 工作真空度 |  | 一致 | 核对 | 核对 |
| 4 | 电源电压 |  | 一致 | 核对 | 核对 |
| 5 | 干燥机箱体外形尺寸 |  | 允许偏差为≤3% | 测量 | 测量 |
| 6 | 物料架 | 结构型式 | 一致 | 核对 | / |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 | / |
| 7 | 物料盘 | 内廓尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为≤3% | 测量 | / |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 | / |
| 8 | 有效干燥面积 |  | 允许偏差为≤3% | 测量 | / |
| 9 | 有效干燥容积 |  | 允许偏差为≤3% | / | 测量 |
| 10 | 真空泵 | 功率 | 一致 | 核对 | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 | 核对 |

- 表1 一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铺放 | 堆放 |
| 10 | 真空泵 | 结构型式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 11 | 加热系统 | 加热方式 | 一致 | 核对 | 核对 |
|  |  | 功率 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 12 | 排湿系统 | 排湿方式 | 一致 | 核对 | 核对 |
|  |  | 功率 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 13 | 物料冷冻系统（如有） | 制冷方式 | 一致 | 核对 | 核对 |
|  |  | 功率 | 一致 | 核对 | 核对 |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

5.2.1.1 采用材料评审方式，对制造商提供的创新性证明材料进行评价。

5.2.1.2 制造商提供的创新性证明材料应包含产品创新性说明材料以及至少以下材料之一：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

5.2.1.3 经过评价，提出鉴定产品在产品结构、材质、功能及工作原理等方面的创新点，判断是否有所突破和创新。

      - 判定规则

经评价认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 安全性能

        - 噪声

选取的测点应是干燥机工作时操作人员经常活动的位置，测点距离样机外表面1.0 m，离地面1.5 m，将声级计置于水平位置，传声器面向噪声源，用声级计的A计权慢档测量干燥机在正常工作状态下噪声，每点测量3次，间隔时间为5 min，取各点平均值的最大值为测量结果。噪声应不大于87dB（A）。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10dB(A)。

        - 绝缘电阻

动力线路和机体接地线路之间施加500V电压时，绝缘电阻应不小于2MΩ。

      - 安全防护

        - 在可能触及并造成伤害的外露旋转等部件应设置安全防护装置，安全防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

        - 电气及控制设备金属外壳应有接地保护装置。

        - 电控系统应有过载和漏电保护装置。

        - 应有超温、超压警示及保护功能。

        - 应配置急停按钮，当急停按钮按下后，干燥机应断开输入电源。

        - 对于进出物料需要人员进入干燥室内的干燥机，干燥室应有从内部可有效开启门锁的装置。

      - 安全信息

        - 对操作者存在或有潜在危险的位置应设置符合GB 10396的安全警示标志。

        - 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

      - 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息全部符合要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

试验内容和要求见表3。

- 试验内容和要求

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载抽真空时间 |  | min | ≤12 |
| 2 | 真空稳定性 |  | Pa | ≤20Pa或 ≤规定值的3% |
| 3 | 处理量 |  | kg/h | ≥企业明示值（标明物料名称） |
| 4 | 干燥强度 | 铺放 | kg/(m2·h) | ≥企业明示值（标明物料名称） |
|  |  | 堆放 | kg/(m3·h) |  |
| 5 | 干燥不均匀度 |  | / | ≤5% |

      - 试验方法

        - 试验条件及要求

        - 环境温度、环境湿度及大气压应符合使用说明书要求。物料干燥作业期间，开始、结束及期间每小时应记录一次环境温湿度、大气压；空载抽真空时间及真空稳定性试验，在开始、结束时应记录一次环境温湿度、大气压。

        - 试验电压与额定电压的偏差应不大于10%。

        - 选择果蔬、中药材、香辛料等农产品作为试验物料，试验前对已处理好的进入干燥室的物料种类进行记录，并测量和记录其外形尺寸、含水率。试验物料原始含水率应具有代表性且符合说明书要求，进机物料含水率不均匀度应≤5%。物料堆放应达到有效干燥面积或有效干燥容积，每个物料容器装入的物料质量应尽量相同，并在摊料面积上均匀分布。

        - 试验样机允许调整，样机达到正常作业状态后开始进行试验，操作人员应操作熟练。物料干燥作业期间，不能人工更换物料摆放位置。

        - 物料干燥温度应符合说明书的规定。

        - 空载抽真空时间

在干燥室内按标配放置物料车及物料盘，空载启动真空系统，记录干燥室从环境大气压降至工作压力（有范围时取最低值）所需时间。

        - 真空稳定性

在空载状态下，按照产品使用说明书要求，利用自身真空系统将干燥室内气压抽至明示的额定工作压力的最低值（简称规定值）后，继续观察干燥室内气压变化情况，记录0.5h内距离规定值的最大偏差值的绝对值作为真空稳定性。

        - 物料取样方法

        - 干燥前物料取样：在原始样品中均匀采集15个样品。样品质量依据其物料特性适当选取，一般每份样品约30g～50g。

        - 干燥后物料取样：样品质量不少于5g，将层叠固定式铺放或堆放物料断面大致分为上中下3层，每层按GB/T 5262中五点法取样，共15份；对于旋转平移式铺放的，均匀抽取3盘，不足3盘的全部抽取，每盘按GB/T 5262中五点法取样。

        - 物料含水率测定

将抽取的样品放入恒重的铝盒中称重，电子秤分辨率不低于0.001g,将样品及铝盒放入真空干燥箱内进行减压烘干，真空干燥箱内气压不大于53kPa，加热温度为60℃士5℃。经观察判断样品烘至绝干后取出,放入密封的干燥器中冷却到常温，称其质量，按以上方法进行再次干燥，每隔1h取出冷却称其质量一次，烘干至前后两次质量差不超过0.005g为止。如后一次质量大于前一次质量，以前一次质量为准，按式（1）计算。

H=Ws−WgWs×100%………………………………………(1)

式中：

H —— 物料含水率；

Ws ——烘前样品质量，单位为克（g）；

Wg ——烘后样品质量，单位为克（g）。

        - 干燥不均匀度

抽取的干燥后各样品的含水率中，最大值与最小值之差作为干燥不均匀度。

        - 干燥强度

- 单位失水量

按式（2）计算。

(2)

式中：

——单位时间脱水量，单位为千克每小时（kg/h）；

——每批物料干燥工作时间，单位为小时（h）；

——干燥前湿物料质量，单位为千克（kg）；

G2——干燥后干物料质量，单位为千克（kg）。

- 铺放物料的干燥强度

- 按式（3）计算。

(3)

式中：

——铺放物料的干燥强度，单位为千克每平方米小时[kg/(m2·h)]；

——有效干燥面积，单位为平方米（m2）。

- 堆放物料的干燥强度

- 按式（4）计算。

(4)

式中：

——堆放物料的干燥强度，单位为千克每立方米小时[kg/(m3·h)]；

——有效干燥容积，单位为立方米（m3）。

- 处理量

按式（5）计算。

P=G1tb	(5)

式中：

——处理量，单位为千克每小时（kg/h）。

      - 判定规则

适用地区性能试验全部项目满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符大纲合要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，报告格式见附录B；相关性能也可采信有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表3。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  |  | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 |  | 噪声 | dB（A） | ≤87 |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥2 |
|  | 2 | 安全防护 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 空载抽真空时间 |  |  | min | ≤12 |
|  | 2 | 真空稳定性 |  |  | Pa | ≤20Pa或 ≤规定值的3% |
|  | 3 | 处理量 |  |  | kg/h | ≥企业明示值（标明物料名称） |
|  | 4 | 干燥强度 | 铺放 |  | kg/(m2·h) | ≥企业明示值（标明物料名称） |
|  |  |  | 堆放 |  | kg/(m3·h) |  |
|  | 5 | 干燥不均匀度 |  |  | / | ≤5% |

      - 一级指标均满足大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

附录A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 总功率 |  | kW |  |
| 3 | 工作真空度 |  | Pa |  |
| 4 | 电源电压 |  | V |  |
| 5 | 干燥机箱体外形尺寸 |  | mm |  |
| 6 | 物料架结构型式 |  | / | □层叠固定式 □旋转平移式 □其他（根据实际情况填写） |
| 7 | 物料架数量 |  | / |  |
| 8 | 物料盘内廓尺寸（长×宽×高） |  | mm |  |
| 9 | 物料盘数量 |  | / |  |
| 10 | 有效干燥面积 |  | m2 |  |
| 11 | 有效干燥容积 |  | m3 |  |
| 12 | 真空泵功率 |  | kW |  |
| 13 | 真空泵数量 |  | / |  |
| 14 | 真空泵结构型式 |  | / |  |
| 15 | 加热系统加热方式 |  | / | □电加热 □微波 □空气能□燃气□燃油□其他（根据实际情况填写） |
| 16 | 加热系统功率 |  | kW |  |
| 17 | 排湿系统排湿方式 |  | / |  |
| 18 | 排湿系统功率 |  | kW |  |
| 19 | 物料制冷系统制冷方式（如有） |  | / |  |
| 20 | 物料制冷系统功率（如有） |  | kW |  |
| 21 | 处理量（标明物料名称） |  | kg/h |  |
| 22 | 干燥强度（标明物料名称） | 铺放 | kg/(m2·h) |  |
|  |  | 堆放 | kg/(m3·h) |  |
| 注1：层叠固定式指物料盘铺放总体形状类似立方体；旋转平移式指物料盘绕中心轴旋转铺放，铺放整体形状类似圆柱体。 注2：物料盘内廓尺寸的长、宽为上平面的尺寸。 注3：不适用的项目在设计值栏填“/”。 |  |  |  |  |

制造商负责人：                       （公章）                            年    月    日

附录B

（规范性附录）

广东省农业机械专项鉴定

实地试验验证报告

| 生产企业名称 |  | 产品型号名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 购置时间 |  | 销售价格 |  |
| 验证时间 |  | 验证地点 |  |
| 验证单位名称 |  | 验证单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作原理、结构特点和作业用途描述 |  |  |  |
| 主要技术参数 及配置 | （参照大纲相关要求填写） |  |  |
| 现场验证情况 | （主要作业性能验证结果、现场运行情况、使用效果等） |  |  |
| 用户评价意见 | （用户情况以及用户对产品适用性、安全性、可靠性等的评价意见） |  |  |
| 实地试验验证单位综合评价意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见） 批准人签字： 验证单位（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业，一份由实地验证单位留存。提供评价意见的用户，使用该产品时间应不少于一个作业季节或累计200h。